|  | Agence de l'Eau Rhin-Meuse BP 30019 57161 Moulins les Metz Cedex |
| --- | --- |

Diagnostic physique des  milieux récepteurs
 du système d'assainissement
de la (ou des) commune(s) de …

Cadre de cahier des charges

Version 2 – février 2014

Cadre à adapter et à intégrer au volet "milieu" des études de définition de l'assainissement et à adapter au site étudié en fonction des enjeux rencontrés.

Préambule au lancement d’une étude « milieux récepteurs »

A partir des deux constats suivants, l’Agence de l’eau Rhin Meuse a précisé ses modalités d’intervention dans le domaine de l’assainissement des collectivités :

- Les pratiques actuelles lors de la réalisation des programmes d’assainissement (études et travaux) ne tiennent pas souvent compte de la fonctionnalité des cours d’eau/zones humides et de leur capacité potentielle d’autoépuration. Pourtant, des actions conjointes de dépollution des eaux usées domestiques associées à des interventions sur ces milieux (diversification des écoulements, reconstitution de ripisylve, continuité écologique, création de lits mineurs d’étiage en traversée urbaine,…) apparaissent aujourd’hui clairement complémentaires et nécessaires pour atteindre les objectifs de bon état des eaux sur de nombreuses masses d’eau,

- Les travaux d'assainissement peuvent conduire à des dégradations significatives des cours d'eau ou des zones humides (par exemple travaux en berges avec enrochement et destruction de la ripisylve, implantation d’ouvrages dans le lit mineur, remblaiement ou drainage de zones humides). Il s’agit alors d’éviter systématiquement ce type de situation pour répondre aux objectifs de la directive cadre européenne, qui a comme double objectif non seulement d'atteindre le bon état des masses d'eau mais également d'éviter leur dégradation. Il n'est pas acceptable que, dans le cadre de travaux visant à améliorer la qualité de l'eau par dépollution des eaux usées, des dégradations, qui peuvent être irréversibles, touchent les masses d'eau et les éloignent du bon état.

Dans ce contexte, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse a introduit en 2010 de nouvelles modalités qui permettent une meilleure prise en compte de la complémentarité des interventions sur les milieux lors des opérations relevant de l’assainissement des collectivités. Le principe général est de profiter des actions réalisées dans ce domaine pour initier des actions en faveur des milieux aquatiques et humides.

Deux objectifs sont dorénavant recherchés :

- améliorer ou compléter les efforts de dépollution des eaux usées par des actions sur les milieux naturels pour optimiser les capacités autoépuratoires de ces derniers,

- éviter la dégradation des milieux naturels lors des travaux d'assainissement.

Ainsi, dans le cadre des études de définition des projets d’assainissement (schéma directeur, étude diagnostic ou de conception), il est désormais nécessaire :

- d’évaluer systématiquement la qualité physique des milieux afin de qualifier l'état initial et de permettre la définition des actions de préservation/reconquête à envisager,

- de proposer les recommandations et prescriptions à appliquer pour ne pas dégrader les cours d’eau et les zones humides lors de la réalisation des travaux d’assainissement.

Le présent document constitue un cadre de cahier des charges à adapter pour la réalisation d'une étude de l’état physique des milieux récepteurs. Son contenu tiendra compte des études éventuellement déjà réalisées. En cas d’existence d’une démarche similaire récente (moins de 5 ans) sur les cours d’eau ou le bassin versant concernés (programme de restauration d’un syndicat de rivière ou d’une Communauté de Communes dont la commune est membre), l’étude assainissement en reprendra les conclusions spécifiques au secteur concerné sans mener d’investigations supplémentaires sur ce volet.

Le rendu de cette étude doit intervenir au plus tard avant la production des Avant-Projets des travaux d’assainissement notamment pour permettre au maître d’œuvre de l’opération « assainissement » d’intégrer les préconisations en matière de respect de la qualité physique des milieux naturels lors des différentes étapes des travaux (conception, chantier, réception).

Ce travail n’a donc pas vocation à se substituer aux approches globales à l’échelle de bassin versant, ni à gérer des problématiques spécifiques aux rivières (problèmes d’inondation, d’érosion…), mais à initier des actions « milieux » complémentaires aux actions d’assainissement. L’objectif est de faire émerger, notamment sur les secteurs soumis les plus directement aux rejets des dispositifs d’assainissement, des actions concrètes et pratiques (plantations, diversification de berges et du lit,…) permettant d’accompagner ces travaux, d’en améliorer l’efficacité et d’en limiter les effets néfastes.

SOMMAIRE

1	PERIMETRE d'étude (A Definir par le Maitre d’ouvrage)	4

2	Contexte (A Definir par le Maitre d’ouvrage)	4

3	DEROULEMENT DE L’ETUDE	4

3.1	Phase 1 : Acquisition, collecte et synthèses des données existantes	5

3.2	Phase 2 : Réalisation d’une enquête auprès des partenaires	7

3.3	Phase 3 : diagnostic du (des) cours d’eau et des zones humides associées	8

3.3.1	Cadre général	8

3.3.2	Précisions concernant les traversées de communes	9

3.3.3	Précisions concernant les ouvrages hydrauliques	9

3.3.4	Précisions concernant les crues/inondations	9

3.3.5	Précisions concernant les zones humides	9

3.4	Phase 4 : Propositions de pistes d’actions	10

3.4.1	Actions générales de préservation/restauration des milieux	10

3.4.2	Actions spécifiques dans le cadre du programme des travaux d'assainissement	11

4	Rendu de l’étude	12

5	DElais(A Definir par le Maitre d’ouvrage)	12

# PERIMETRE d'étude (A Definir par le Maitre d’ouvrage)

COMMENTAIRES POUR L’ELABORATION ET L’ADAPTATION DU CCTP Le périmètre d'étude prend en compte au minimum le linéaire de cours d’eau impacté par les rejets du système d'assainissement (eaux usées, traitées ou déversoir(s) d’orage). Ce périmètre sera, par défaut, circonscrit au territoire communal et constitué du linéaire de cours d’eau principal (et son lit majeur) présent sur le territoire communal (en amont et en aval du ou des points de rejet). Toutefois, il peut être intéressant et pertinent de grouper la réalisation de ce type d’études sur plusieurs communes (engagées ou non dans des programmes d’assainissement) afin de couvrir des entités hydrographiques cohérentes, notamment sur des petits bassins versants peu connus. Dans les cas de démarches d’assainissement coordonnées à plus large échelle (communauté de communes par exemple), il peut être opportun d’engager des études plus complètes visant la restauration globale de bassin versant. Dans ces cas de figure, il est recommandé de se référer au cadre de cahier des charges « étude globale de bassin versant » qui peut être mis à disposition par l’Agence. Cas particuliers : - En cas de rejet de station d'épuration en limite aval de territoire communal, un linéaire d’au moins 1 km en aval (à adapter en fonction du contexte) sera pris en compte en plus du linéaire amont; - En cas de milieux dégradés (qualité de l’eau et état écologique), notamment en tête de bassin versant, les affluents sur le territoire communal seront pris en compte.

- Préciser le(s) nom(s) du (des) cours d’eau et le linéaire total concernés par l’étude.

- Préciser le linéaire de cours d’eau concerné par les types d’occupation du sol : traversée urbaine, prairie permanente, culture et forêt.

- Préciser le nombre d’ouvrages hydrauliques connus et leurs caractéristiques générales.

- Représenter sur une carte le périmètre d'étude.

- Au sein de ce territoire, préciser les compétences en matière d’assainissement et de gestion des cours d’eau/zones humides du pouvoir adjudicateur de l’étude, et celles des autres structures communales ou intercommunales présentes (assainissement, aménagement de rivière, hydraulique, etc.).

# Contexte (A Definir par le Maitre d’ouvrage)

- Décrire l'historique des aménagements sur les cours d’eau et plus largement sur le bassin versant.

- Décrire les enjeux milieux : état du(des) cours d’eau, objectifs DCE, problématiques rencontrées,..

# DEROULEMENT DE L’ETUDE

COMMENTAIRES POUR L’ELABORATION ET L’ADAPTATION DU CCTP L’étude comporte deux volets : - La réalisation d’un diagnostic rapide du(des) cours d’eau et des zones humides du périmètre d’études, sur la base de l’historique des actions déjà réalisées et des données existantes, d’enquêtes et d’un travail de terrain pour identifier les caractéristiques naturelles des milieux, les dysfonctionnements et les dégradations. - Le définition de pistes d’action pour : - préserver la qualité physique du(des) cours d’eau, et des zones humides présentes, lors de la réalisation des travaux d’assainissement (pose de canalisation, création et aménagement de points de rejets). - améliorer l’état du(des) cours d’eau et des zones humides. On entend pour le volet « amélioration de l’état du(des) cours d’eau et des zones humides », les pistes d’actions suivantes : POUR LES COURS D’EAU - au niveau de la qualité physico-chimique de l’eau : - l’amélioration des capacités d’auto épuration ; - la limitation du ruissellement et la filtration des polluants ; - au niveau biologique dans un but d’amélioration de la biodiversité : - la diversification des habitats aquatiques et inféodés aux cours d’eau ; - la lutte contre les espèces exotiques et invasives et le maintien des espèces autochtones présentes ; - le maintien d’une lame d’eau suffisante en période d’étiage (sans toutefois aggraver les inondations en période de fortes pluies). - au niveau hydromorphologique : - la préservation et la reconstitution de la diversité morphologique du(des) cours d’eau ; - proposer un équilibre entre la sauvegarde de la dynamique fluviale (lorsqu’elle existe) et le maintien de la stabilité des berges dans les secteurs à enjeux importants ; POUR LES ZONES HUMIDES : - la protection pérenne (maîtrise foncière) ; - la restauration des fonctionnalités ; - la gestion adaptée des milieux humides identifiés. La présente étude préalable servira au maître d’ouvrage à la définition des besoins d’études détaillées de conception des aménagements nécessaires sur le périmètre de travail. Il est conseillé au pouvoir adjudicateur de l’étude de constituer un comité de pilotage regroupant les partenaires techniques et financiers de l’étude.

La mission comporte 4 phases :

- Phase 1 : Acquisition, collecte et synthèse des données existantes ;

- Phase 2 : Réalisation d’une enquête auprès des partenaires ;

- Phase 3 : Mesures et diagnostic du(des) cours d’eau et des zones humides associées ;

- Phase 4 : Propositions de pistes d’actions.

Dans son rapport, le bureau d’études, qualifié de « titulaire », devra rédiger une note de synthèse pour chacune des 4 phases, qui devra être placée au début de celles-ci.

## Phase 1 : Acquisition, collecte et synthèses des données existantes

Le titulaire effectuera en phase 1 une recherche et une collecte des données existantes (documents, analyses, études diverses, levers topographiques et cartographiques, photographies, archives, articles de presse témoignages, etc.), disponibles auprès des différents partenaires :

- Collectivités territoriales : communes, communautés de communes, syndicats intercommunaux, Conseil Général, etc.

- services de l’Etat et établissements publics : Agence de l’Eau, ONEMA, ONF, VNF, DDT, DREAL (site Internet CARMEN), Archives Départementales, ARS, etc.

- chambres consulaires : Chambre d’agriculture, etc.

- associations,

- personnes (physiques ou morales) locales « ressources », etc.

Les données collectées devront permettre de caractériser les cours d’eau sur le territoire du maître d’ouvrage et leurs zones humides associées au travers des éléments suivants :

- Caractéristiques générales :

- localisation géographique : à l’échelle du département et à l’échelle des grands bassins versants ;

- linéaires de cours d’eau étudiés et des masses d’eau concernées, surface de bassin versant ;

- topographie : relief du territoire étudié (profils en long illustrant les pentes du lit et de la ligne d’eau s’ils existent) ;

- rappel du statut juridique du(des) cours d’eau ;

- contexte historique : informations concernant la gestion passée et actuelle du(des) cours d’eau et des ouvrages hydrauliques existants (barrages, vannages et déversoirs liés aux moulins, usines, étangs, etc.).

- Caractéristiques du milieu humain :

- population et activités humaines sur le territoire de la collectivité ;

- occupation du sol dans les lits majeurs : villes/villages, cultures, prairies, forêts, etc. ;

- usages du(des) cours d’eau : moulins, associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, centres de pisciculture, clubs de canoë-kayak, etc..

- Caractéristiques du milieu physique :

- géologie et hydrogéologie : contexte géologique et hydrogéologique du(des) cours d’eau concernés et mise en évidence de l’influence de ce contexte sur le régime hydrologique du(des) cours d’eau et la présence de zones humides ;

- Hydraulique : Ouvrages hydrauliques existants avec une description de leur état d'entretien et de leur gestion. Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) constituera une source de donnée à analyser en première approche sur ce volet : http://carmen.carmencarto.fr/66/ka_roe_current_metropole.map

- hydrologie : données hydrologiques (modules, débits d’étiage), épisodes de crues ou de sécheresse historiques ;

- hydromorphologie : comportement hydromorphologique du(des) cours d’eau, notamment leurs pouvoirs érosifs, leurs capacités de transport des sédiments et la mobilité de leurs lits ;

- qualité du milieu physique : données existantes concernant le lit mineur, le lit majeur, les berges et les annexes hydrauliques ;

- Qualité du paysage : Entités paysagères et tendances d’évolution ;

- Qualité des eaux :

- Qualité physico-chimique : résultats de mesures de qualité réalisées sur les 10 dernières années. Ces données pourront être complétées par les résultats des études assainissement réalisées ou en cours sur le territoire ;

- Qualité hydrobiologique : Eventuelles notes IBGN obtenues sur les cours d’eau étudiés durant les 10 dernières années ;

- Caractéristiques des principaux rejets (E-P, E-U, drainage) impactant le milieu naturel, état de l’assainissement

- Caractéristiques biologiques des cours d’eau :

- faune inféodée aux cours d’eau:

- poissons : catégorie piscicole du(des) cours d’eau étudiés (espèces repères), zones de frayères connues ou potentielles et éventuels résultats de pêches électriques ;

- autres groupes : éventuels inventaires disponibles ;

- flore aquatique et ripisylve : Plantes aquatiques et essences peuplant la ripisylve, y compris les essences invasives ;

- zones d’intérêt biologiquement remarquables :

- sites Natura 2000 (ZPS et ZSC),

- Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope (APB),

- Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF),

- Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),

- Espaces Naturels Remarquables (ENR, inventaire de la Région Lorraine),

- Espaces Naturels Sensibles (ENS, inventaire du Département),

- Réserves Biologiques ONF (RB Intégrales et RB Dirigées)

- etc.

- Volet Zones humides :

Le prestataire devra, dans un premier temps, recenser, synthétiser et cartographier l’ensemble des données existantes concernant les zones humides du territoire  : consultation de la bibliographie, et recueil des données concernant les zones humides remarquables (Natura 2000, ZNIEFF, Espaces Naturels Sensibles,…),  les zones humides ordinaires (lorsque des données existent), la faune et de la flore (éventuels inventaires disponibles pour l’avifaune, les insectes, les amphibiens, les mammifères (dont les chiroptères), ..).

Le prestataire recensera également en ce sens les usages et activités connus pratiqués sur les zones humides.

A partir des données ci-dessus, le prestataire réalisera une première synthèse des données, intégrant  une cartographie, qui devra permettre de préciser les intérêts écologiques de la zone d’étude, l’état de conservation des milieux et les niveaux de sensibilité de chaque secteur par rapport à un éventuel aménagement.

- Analyse des données historiques

Le prestataire recherchera tous les éléments disponibles sur les travaux déjà réalisés ayant affecté les cours d’eau au cours des dernières décennies, de manière à bien retracer l’historique des aménagements et mieux appréhender la situation actuelle, pour évaluer notamment la réversibilité et l’irréversibilité des dégradations, les marges de manœuvre pour l’amélioration de la qualité du milieu et les maîtres d’ouvrage potentiels des opérations (compétences).

## Phase 2 : Réalisation d’une enquête auprès des partenaires

COMMENTAIRES POUR L’ELABORATION ET L’ADAPTATION DU CCTP Cette phase peut être couplée à la phase 1 afin que le prestataire aborde dans le même temps la collecte des données techniques et des besoins auprès des partenaires, notamment lorsque l’étude concerne un secteur restreint sur lequel peu d’acteurs sont concernés et/ou peu de données sont disponibles.

Le titulaire réalisera en phase 2 une enquête sur le terrain pour appréhender les problèmes posés par les milieux aquatiques et humides vis-à-vis des acteurs locaux et dégager les aspirations de ces derniers par rapport au devenir de ces milieux.

Dans le cadre de l’étude assainissement, le titulaire profitera des contacts pris pour collecter les informations nécessaires au volet milieu.

Sont particulièrement ciblés les partenaires suivants :

- les élus du territoire du maître d’ouvrage ;

- les représentants des propriétaires riverains et exploitants agricoles (Chambre d’agriculture) ;

- les responsables des associations et organisations ayant pour vocation la gestion :

- de la valorisation et protection des milieux naturels, de la faune et de la flore ;

- de la pêche ;

- du tourisme ;

- des loisirs en règle générale ;

- les représentants locaux des principales administrations ayant compétence dans ce territoire en matière d'eau ou de milieux naturels (polices de l'eau et de la pêche).

L’enquête permettra aussi de sensibiliser l’ensemble de ces partenaires sur la nécessité de réaliser des travaux d’entretien, de restauration et de renaturation du(des) cours d’eau du territoire.

## Phase 3 : diagnostic du (des) cours d’eau et des zones humides associées

La phase 3 est à construire en exploitant les résultats des deux premières phases. Son objectif est de caractériser en détail les milieux aquatiques de la zone d’étude et d’identifier les problèmes majeurs de fonctionnement hydraulique et écologique, pour pouvoir ensuite proposer, en phase 4, au maître d’ouvrage des pistes d’actions.

### Cadre général

Le titulaire devra effectuer une reconnaissance de terrain grâce à un parcours systématique de la totalité du linéaire du(des) cours d’eau concernés par l’étude, soit X km.

Le titulaire veillera à « découper » les cours d’eau concernés en tronçons homogènes et à les reporter sur une carte générale IGN au 1/25 000 réduite à l'échelle du 1/10 000.

Ensuite, chaque tronçon devra être diagnostiqué et faire l’objet d’une présentation sous la forme suivante :

- une note technique récapitulant :

- les références du tronçon : numéro, nom du cours d’eau, nom des communes et longueur du tronçon ;

- les références de la visite de terrain : date et météorologie le jour de la visite ;

- les caractéristiques du(des) cours d’eau :

- lit mineur pour le tronçon concerné : largeur moyenne, hauteur d’eau moyenne, tracé du lit mineur, granulométrie du fond du lit et pente du lit, encombrement (végétation aquatique/hélophyte, embâcles), ouvrages hydrauliques ;

- berges pour le tronçon concerné : texture, pente moyenne des berges, hauteur moyenne, stabilité (protections de berges) ;

- végétation rivulaire (rive gauche et rive droite) : état sanitaire général, essences, strates, densité, habitats;

- lit majeur : occupation du sol, etc.

En fonction du contexte (linéaire concerné, données existantes), le titulaire réalisera une évaluation de la qualité physique du ou du(des) cours d’eau concerné(s) à l’aide de la méthodologie QUALPHY développée par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (disponible sur demande à l’Agence). Si les données existent déjà, le titulaire réalisera une actualisation de ces données lors du diagnostic terrain.

- L’état des lieux des zones humides sur le périmètre d’étude (territoire communal ou vallée alluviale en fonction du contexte) : description générale des milieux, état de conservation, pressions anthropiques, liens avec les cours d’eau, fonctionnalités.

- un reportage photographique illustrant les caractéristiques du tronçon reportées dans la note technique. Afin d’éviter l’intégration abusive de photographies au rapport, il est demandé au prestataire d’effectuer une sélection des photographies pour ne retenir que les plus représentatives.

- une cartographie, sur carte IGN au 1/25 000 réduite à l'échelle du 1/10 000 (ou sur support cadastrale numérisé si besoin), où seront représentés les éléments présentés dans la note technique à l’aide de symboles et de signes conventionnels. Une légende des symboles devra impérativement être intégrée à chaque carte afin de faciliter la lecture. Quelques photographies pourront éventuellement être intégrées à la cartographie.

### Précisions concernant les traversées de communes

Dans le cadre de la reconnaissance de terrain et la caractérisation du(des) cours d’eau, le titulaire détaillera de façon plus précise, en vue de proposer des actions de renaturation du lit mineur, le fonctionnement hydraulique et écologique du(des) cours d’eau canalisés en traversée de communes.

Selon le même principe que pour le diagnostic général des cours d’eau, le titulaire devra présenter un rapport spécifique sur les traversées urbaines des cours d’eau.

### Précisions concernant les ouvrages hydrauliques

Chaque ouvrage hydraulique devra faire l’objet d’une fiche individuelle qui sera intégrée au rapport, précisant notamment la localisation (coordonnées X,Y) le statut réglementaire (droit d’eau), le propriétaire, l’usage actuel, les impacts (franchissabilité piscicole, remous amont, etc.), les caractéristiques et l’état actuel.

En outre, les ouvrages recensés seront bancarisés, s’ils ne le sont pas déjà, dans la base nationale du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) selon la démarche d’administration prévue par l’ONEMA dont le guide peut être téléchargé sur le site :

http://www.eaufrance.fr/observer-et-evaluer/pressions-sur-les-milieux/alterations-hydromorphologiques/

### Précisions concernant les crues/inondations

Le prestataire réalisera une analyse sommaire des crues liées aux cours d’eau étudiés et du risque d’inondation associés : zones soumises aux inondations, zones naturelles d’écrêtements des crues sur le lit majeur à l’amont de la commune (sur base cartographique), laisses et/ou repères de crues éventuelles existants.

### Précisions concernant les zones humides

* Localisation et délimitation:

Les zones humides sont caractérisées par les trois critères suivants : présence d’une végétation hygrophile (adaptée aux conditions humides), présence d’un sol hydromorphe, présence d’eau de façon permanente ou temporaire (inondabilité).

Le prestataire se rendra sur le terrain de manière à identifier et localiser les zones humides. Le prestataire devra préciser la méthodologie qu’il utilisera pour cette phase de localisation et de délimitation, qui devra tenir compte des éléments suivants : les limites de la zone humide seront définies en priorité sur la base de l’analyse visuelle des habitats, voire en s’appuyant sur des éléments topographiques et/ou du paysage, et en considérant une emprise maximale des milieux concernés.

Le prestataire produira une cartographie sur carte IGN au 1/25 000 réduite à l'échelle du 1/10 000 (ou sur support cadastrale numérisé si besoin), où seront représentées l’ensemble des zones humides identifiées.

* Description:

Chaque zone humide sera identifiée et décrite. Les données à recueillir sont les suivantes :

- de manière obligatoire : localisation, surface, type de ZH (typologie SDAGE/SAGE disponible ici : http://sierm.eaurmc.fr/zones-humides/zones-humides-types.php), description générale, les menaces et dégradations identifiées ;

- de manière facultative (mais recommandée) : une description des milieux présents, des éléments sur le fonctionnement hydraulique de la zone, ses fonctions biologiques, son état de conservation, les activités humaines identifiées, etc.).

Les investigations de terrain devront être réalisées à des périodes de l’année permettant l’acquisition de données fiables.

NB : AU-DELA DES MILIEUX HUMIDES DONT L’IDENTIFICATION EST SIMPLE (MARAIS, ETANGS, ROSELIERES), LE PRESTATAIRE VEILLERA A PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX MILIEUX PRAIRIAUX, AFIN DE LOCALISER ET DECRIRE L’ENSEMBLE DES PRAIRIES HUMIDES PRESENTES.

Ces données (périmètres et éléments descriptifs) seront compilées dans une couche SIG.

## Phase 4 : Propositions de pistes d’actions

### Actions générales de préservation/restauration des milieux

A partir de l’analyse des différents diagnostics établis, le titulaire élaborera des propositions d'actions concrètes, précises et chiffrées répondant globalement aux objectifs suivants :

- contribuer à la non dégradation des milieux ;

- améliorer l’état écologique des masses d’eau de surface ;

- améliorer la qualité physico-chimique des masses d’eau par leur fonction d’autoépuration ;

- contribuer à la non dégradation et au maintien des zones humides associées ;

- contribuer à la non dégradation et au maintien des paysages.

Ces propositions d’actions permettront d’établir, en accord avec les choix du maître d’ouvrage et l’avis technique du comité de pilotage, les pistes d’actions.

Concernant plus particulièrement les ouvrages hydrauliques, il s’agira de présenter sommairement les possibilités d’interventions qui permettraient d’améliorer la continuité écologique du(des) cours d’eau et de diminuer leur impact en général. Cette mission sera menée en considérant le contexte mis en évidence par l’analyse des données collectées et du diagnostic de terrain.

Les programmes d’actions établis devront faire apparaître de façon précise :

- la stratégie d’intervention sur les cours d’eau et zones humides associées ;

- le phasage des opérations dans le temps ;

- les démarches administratives nécessaires ;

- un chiffrage sommaire des travaux par type d’opération, en fonction des possibilités.

Il s'agit donc de concilier, dans le cadre d'une gestion globale du(des) cours d’eau, les aspects hydrauliques, biologiques et paysagers.

Les grandes mesures à intégrer à ce programme, lorsqu’elles seront nécessaires, sont les suivantes :

- - La restauration du cours d’eau : Mesure ayant pour objectif de mettre en place ou de maintenir un compromis acceptable entre le fonctionnement écologique des cours d’eau et le maintien des écoulements ou autres conditions nécessaires aux usages en vigueur sur ces cours d’eau. La restauration consiste en une gestion sélective de la végétation réalisée après une longue période sans intervention, souvent liée au défaut d’entretien par les propriétaires riverains. La restauration peut également comprendre des travaux de protection de berges lorsque l’érosion menace des biens publics ou se situe dans des secteurs à enjeux humains. Les techniques à privilégier dans ces cas sont celles qui font appel au génie végétal (tressage, fascines,…). Le recours aux techniques minérales (enrochement,…) est à proscrire sauf dans de rares cas où le contexte l’impose. Elles pourront alors être utilisées en techniques mixtes avec les techniques végétales.

- - La renaturation du cours d’eau : Mesure plus ambitieuse que la restauration « classique », elle a pour objectif de reconstituer de manière globale un fonctionnement écologique et une diversité biologique au niveau du lit, des berges et des écoulements, dégradés par des travaux hydrauliques lourds ou d’autres interventions humaines. Il peut ainsi s’agir d’opérations de :

  - Plantations destinées à reconstituer une ripisylve composée d’essences locales et adaptées (liste d’espèces à présenter) ;

  - Remises en communication de bras morts destinées à recréer des zones de reproduction ou de refuge pour diverses espèces piscicoles ;

  - Rediversification du lit mineur destinée à faire varier la largeur, la profondeur et les écoulements pour diversifier les habitats aquatiques et augmenter les capacités d’autoépuration des cours d’eau et la richesse faunistique et floristique ;

  - Retalutage des berges destinées à adoucir les pentes et à permettre la mise en place de plantations ou de techniques végétales ;

Sur les secteurs les plus dégradés (zones agricoles intensives, traversées urbaines,…), le bureau d’études pourra formuler des propositions d’actions plus ambitieuses à la hauteur des dégradations pour pouvoir envisager une amélioration significative de l’état de ces milieux, toujours en lien avec l’objectif d’atteinte du bon état écologique à terme (reméandrage). Des opérations de restauration, voire de recréation de zones humides sur les secteurs concernées pourront être proposées.

- La continuité écologique : Concernant plus particulièrement les ouvrages hydrauliques, il s’agira de présenter sommairement les possibilités d’interventions qui permettraient d’améliorer la continuité écologique du(des) cours d’eau et de diminuer leur impact en général. Plusieurs scénarii pourront être envisagés : l’effacement total, l’effacement partiel, le maintien en l’état (avec confortement ou non) et équipement d’un dispositif de franchissement piscicole.

- Les zones humides associées au cours d’eau : Des préconisations d’action sur les zones humides, permettant d’améliorer le fonctionnement global du réseau hydrographique, seront formulées. Il s’agira à la fois d’actions de protection (réglementaire ou conventionnelle, acquisition foncière,…), de restauration, de gestion, voire de recréation là où des zones humides ont disparu.

### Actions spécifiques dans le cadre du programme des travaux d'assainissement

COMMENTAIRES POUR L’ELABORATION ET L’ADAPTATION DU CCTP - A adapter en fonction de l’avancement du projet d’assainissement. Si le projet n’est pas suffisamment avancé et défini pour confronter le diagnostic milieu aux travaux prévus sur l’assainissement, des préconisations générales de non dégradation des milieux naturels, tenant compte du diagnostic réalisé, peuvent être demandées.

Le prestataire confrontera, par le biais d’une analyse cartographique, les travaux d’assainissement envisagés/prévus et les cours d’eau et zones humides décrits et identifiés préalablement.

L'ensemble des travaux du programme d'assainissement (points de rejets, pose de canalisations, implantation d'ouvrages) susceptibles d'entraîner une dégradation des berges et du milieu feront l'objet de préconisations précises du bureau d'études afin de respecter les recommandations de non dégradation des milieux naturels.

L'objectif est notamment de limiter au maximum, pendant et après travaux, les interventions sur les berges et le lit mineur. Quand elles seront indispensables, le bureau d'études proposera les techniques à retenir, en particulier végétales, les plus respectueuses du milieu.

COMMENTAIRES SUR LE LANCEMENT D’UNE PHASE TRAVAUX A PARTIR DES PROPOSITIONS DE LA PHASE 4 : - Afin de favoriser l’émergence d’actions de restauration des milieux allant au-delà du seul aménagement du point de rejet (ZRV, techniques végétales,…), et notamment lorsque la maîtrise d’ouvrage “assainissement” est également compétente en matière de gestion de cours d’eau, plusieurs outils/démarches peuvent être mobilisés : - - engager les études milieux récepteurs le plus en amont possible de la phase de conception du projet d’assainissement (niveau étude diagnostic ou préliminaires par exemple) pour monter des dossiers de consultation de maîtrises d’œuvre “mixtes” permettant de coordonner des travaux sur l’assainissement ainsi que sur le milieu (groupement de prestataires, prestataires à compétences sur les 2 domaines,…) ; - - intégrer éventuellement, dans cette prestation “étude milieux récepteurs”, une mission de rédaction d’un dossier de consultation de maîtrise d’œuvre “milieux” pour faciliter le lancement de la phase opérationnelle ; - - utiliser les leviers réglementaires, en lien avec les services de police de l’eau, pour “provoquer” la mise en œuvre de travaux d’accompagnement ou compensatoires sur le milieu.

# Rendu de l’étude

Le prestataire fournira au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre (des travaux d’assainissement) et aux partenaires financiers de l’étude les rendus suivants :

- Le rapport final intégrant la présentation, la synthèse et l’analyse de chacune des phases de l’étude ;

- Une note de synthèse non technique permettant de faciliter la compréhension des enjeux, des objectifs globaux et des propositions d’actions pour le maître d’ouvrage et les autres acteurs impliqués dans la gestion des milieux ;

- L’ensemble des données collectées en phase 1 et recueillies sur le terrain en phase 3, sous forme :

- * pour les cours d’eau, une fiche descriptive de chaque tronçon reprenant les éléments cités en 3.3.1. Si l’outil QUALPHY a été utilisé pour évaluer la qualité physique des tronçons, les données brutes de cette évaluation seront également remises ;

- * pour les ouvrages, une fiche descriptive reprenant les éléments cités en 3.3.3 ;

- * pour les zones humides, une fiche descriptive, avec extrait de carte associé et une (ou plusieurs) photographie(s), reprenant les éléments cités en 3.3.5. Ces données (périmètres et éléments descriptifs) seront compilées dans une couche SIG. Les fiches seront complétées par une représentation cartographique globale telle que demandée ci-dessous ;

- * d’une base de données géo-référencées intégrant les données de diagnostic et les propositions d’aménagements, permettant ainsi de constituer un outil opérationnel pour les études de conception d’aménagements (assainissement et éventuellement milieux).

- * de représentations cartographiques sur carte IGN au 1/25 000 réduite à l'échelle du 1/10 000 (ou sur support cadastrale numérisé si besoin), où seront représentées l’ensemble des éléments de diagnostic relatifs aux milieux naturels aquatiques et enjeux associés (qualité physique, ouvrages, zones humides,…), ainsi que les propositions d’aménagements sur le milieu issues de la phase 4, notamment en lien avec les travaux d’assainissement programmés.

- Le prestataire validera avec le maître d’ouvrage au démarrage de l’étude le format numérique de chaque rendu. En l’état, le maître d’ouvrage souhaite des fichiers compatibles au format Word, Excel et Arcgis. De plus, le rapport (y compris annexes et plans) sera fourni au format .pdf et au format papier (un exemplaire pour chaque membre du comité de pilotage).

Le niveau de rendu pour les propositions d’aménagement devra tout d’abord permettre au maître d’œuvre des travaux d’assainissement d’appliquer ces recommandations et propositions aux différentes étapes du projet d’assainissement, notamment dans l’objectif de non dégradation des milieux :

- conception (élaboration des AVP et PRO),

- consultation des entreprises (retranscription dans le DCE),

- suivi des travaux, réception des travaux.

- Le niveau de rendu devra également permettre de faciliter l’engagement d’actions complémentaires sur les milieux en :

- localisant les propositions d’interventions sur une cartographie (cf. “représentations cartographiques),

- proposant une priorisation des interventions croisant les enjeux relatifs aux milieux naturels et au contexte du projet d’assainissement,

- présentant un chiffrage des interventions (HT et TTC) sous forme de tableau indiquant les priorités de mise en œuvre (cf. ci-dessus) et les financements potentiels, en accord avec les partenaires financiers,

- décrivant les démarches administratives et réglementaires à effectuer pour la mise en œuvre des travaux (compétences de maîtrise d’ouvrage, Loi sur l’eau, Déclaration d’Intérêt Général, foncier,…).

# DElais(A Definir par le Maitre d’ouvrage)

COMMENTAIRES POUR L’ELABORATION ET L’ADAPTATION DU CCTP Les délais sont à définir notamment en fonction du linéaire de cours d’eau à étudier et des enjeux relatifs au projet d’assainissement (calendrier de projet). A titre d’information, la réalisation de ce type de mission, concernant des emprises et linéaires relativement restreints, n’excède en général pas 8 semaines. A noter que dans le cas de lancement d’études plus globales spécifiques au diagnostic écologique des cours d’eau et zones humides, concernant des linéaires plus conséquents et des exigences techniques plus détaillées (exemple du cadre de cahier des charges « étude globale de bassin versant »), les délais de réalisation sont de l’ordre de 6 mois à 1 an.

Le pouvoir adjudicateur de l’étude est généralement le maître d’ouvrage du projet d’assainissement.

Le nom des espèces animales ou végétales mentionnées doit être accompagné du statut de protection.